高纯项目非标火法设备设计参数及供货要求

- 蒸馏炉机组1

- 单炉处理量：3kg

- 外形尺寸：约Φ500X1055mm。

- 加热套内径：约Φ160mm，陶瓷纤维

- 加热温度：900℃，双温区，两段加热体法兰连接，上段高度555mm，下段高度455mm。

- JK-300扩散泵+机械泵，真空度：10-3pa，泵前端带挡板式沉粉室（过滤器）

- 复合真空计： 10-4Pa

- 真空压盖：Φ180，不锈钢材质。

- 底座：高40mm左右。

- 炉内部坩埚自配

- 示意图如下：

- 图1 炉体及控制系统示意图                     图2 真空机组示意图

- 蒸馏炉机组2

- 单炉处理量：约30kg

- 外形尺寸：约Φ600X900mm。

- 加热套内径：约Φ372mm

- 加热温度：900℃

- 真空机组：机械泵，真空度：1-60pa，泵前端带挡板式沉粉室（过滤器）

- 真空腔体：304不锈钢材质，上部水冷夹套。

- 炉架：高300mm左右。

- 炉内部坩埚自配

- 示意图如下：

- 图3 机组示意图

- 化料炉

- 加热类型：电阻丝加热

- 加热套内径：Φ230X500mm

- 加热温度：900℃

- 要求：半球形底，炉架可倾转。

- 炉内坩埚自配

- 示意图如下：

- 图4化料炉主视图                   图5化料炉侧视图